填海项目竣工海域使用验收测量报告编写大纲

一、概述

（一）任务由来

介绍任务来源及报告编写工作的相关背景情况。

（二）工作依据

列举开展测量工作依据的相关法律法规、技术规范以及基础资料等。

二、项目用海基本情况

（一）项目用海位置

说明项目用海所在的地理位置、区域范围、周边其他用海情况，并附清晰反映项目用海位置和相接用海情况的图件。

（二）项目用海批准情况

说明项目用海批复或海域使用权出让合同记载的用海类型、用海方式、用海面积以及海域使用相关要求等，并附宗海图。对宗海图采用的坐标系、投影参数等内容进行说明，列出宗海界址点坐标表。

（三）项目填海竣工情况

介绍项目竣工后填海工程的平面布置、主要工程结构及工程的施工建设、成陆高程等情况，并附填海工程竣工图、典型工程结构断面图以及能清晰反映项目完成情况的遥感影像图或其它影像、照片等。

三、测量实施

（一）测量单位基本情况

说明开展填海竣工验收现场测量工作的单位资质、人员资格、测量仪器有效性等情况。

（二）测量基准

说明测量采用的坐标系、投影方式等测量基准。

（三）控制测量

说明控制测量采用的仪器设备和测量方法、控制点分布与控制网布设等情况，分析测量精度。涉及坐标系转换的说明转换过程。

（四）界址测量

说明界址点确定的依据和获取方法，界址点测量方法、测量作业过程和时间，海洋部门派员见证情况，并附填海竣工海域使用验收现场测量记录表和现场测量照片等。

四、测量结果分析

（一）测量资料处理

说明测量与界址点推算等数据分析处理的过程，对测量精度进行分析和说明。

（二）实际填海界址点判定

结合测量数据处理结果和收集的资料，说明实际填海界址点判定的依据与过程。

（三）实际填海界址与批准界址对比分析

对经实测或由实测资料推算的界址点、界址线与批准界址点、界址线在同一参数环境下进行对比分析，绘制对比分析图。说明实际填海界址与批准界址之间的偏差情况，并在对比分析图上标示。将实际填海界址与相接其他项目用海界址进行分析，说明在同一参数环境下是否与相接项目重叠。

（四）用海面积对比分析

计算项目实际填海面积。对于实际填海范围与批准范围不一致的区域，逐一分析不一致的原因，必要时附相关证明材料。计算超出批准范围的填海面积、批准范围内未填面积，并在对比分析图上标示。给出项目实际填海面积与批准填海面积的差值（超填或少填），并附对比分析图。

因实际填海范围改变导致本项目其他用海单元发生变化的，应给出变化后其他用海单元的界址、面积。

给出竣工验收后的宗海位置图、填海部分的宗海界址图、变化后其他用海单元的宗海界址图。

必要时，可计算填海成陆面积。

五、测量成果质量控制

说明测量工作过程中各个环节采取的质量保障和控制措施。

六、结论

综述项目实际填海面积及与批准填海面积的差值、界址点偏移等情况，说明变化主要原因。给出本项目其他用海单元面积。

附件：1．海洋行政主管部门同意开展竣工验收测量工作的文件；

2．用海批复文件或海域使用权出让合同；

3．海域使用权证书；

4．仪器检定/校准证书；

5．海洋测绘资质证书及测量人员资格证书;

6．填海竣工海域使用验收现场测量记录表；

7．验收意见（测量报告报批稿附）；

8．其他相关的文件和图表。

说明：区域建设用海规划内的填海项目，根据批准界址坐标实地核测项目填海界址、面积，分析与相接项目的衔接情况以及是否存在重叠，在满足上述要求的情况下，可对测量报告内容进行简化。